Sujet 0 de l’Epreuve orale SI2

(interrogation de sciences industrielles II)

du concours banque PT

Version 2024

Remarques : 	Le présent sujet comporte deux parties 3. Lors des épreuves, le sujet n’en comportera qu’une.

Cette page de garde n’est pas présente sur les fichiers proposés lors des épreuves.

Le présent sujet est une pièce des documents fournis au candidat pendant la phase de préparation.

Les documents de préparation fournis au candidat lors des 60 minutes de préparation et lors de l’interrogation sont au nombre de 4 :

- Enoncé du sujet (ce présent document).

- Diaporama de ressources.

- Dessin d’ensemble du système mécanique.

- Modélisation 3D du système au format 3DXML.

# Unité de perçage vibratoire

# Ressources informatiques à disposition du candidat :

- Énoncé du sujet (présent document),

(fichier : 01_000_Sujet_avec_questions_a_preparer.pdf)

- Diaporama de présentation du système,

(fichier : 02_000_Diaporama_explication_du_systeme_mecanique.pptx)

- Maquette numérique du système,

(fichier : 03_000_CAO.3dxml)

- Dessin d’ensemble du système avec nomenclature.

(fichier : 04_000_A0_Plan_d_ensemble_du_mecanisme.pdf)

En cas de problème technique, le sujet pourra être traité sans ressource informatique, uniquement à partir d’une version papier noir et blanc.

Fig. 1 : Vue d’ensemble de l’UPA.

Problématique traitée dans le sujet :

L’étude s’intéresse à une perceuse (Fig. 1) de nouvelle génération avec vibrations imposées pour des applications de perçage de structures et fuselages aéronautiques.

Afin de permettre le retour rapide du foret en vue de diminuer le temps de cycle de perçage, le bureau d’étude doit insérer un système de « désaccouplement » de l’avance vibratoire (mécanisme générant l’avance et les vibrations par oscillations).

Cette modification du système est l’objet d’étude de ce dossier.

# Déroulement de l’épreuve :

Pour structurer la démarche, les étapes suivantes sont proposées :

# Partie 1 : Analyse du système mécanique. (6 pts)

Partie 2 : Modélisation en vue d’évaluer les actions mécaniques qui permettront de dimensionner les modifications. (6 pts)

Partie 3 : Etude de l’obtention. (6 pts)

Les 3 parties du sujet sont à préparer pendant l’heure de préparation et à présenter lors de l’heure l’interrogation (2 pts sont attribués aux discours dynamiques et structurés).

# Partie 1 : Analyse du système mécanique.

Cette partie est à exposer lors des 20 premières minutes de l’interrogation

Pour cela, s’appuyer sur les ressources fournies :

- Plan d’ensemble et modèle.3DXML.

- Explications et SysML présents dans le diaporama.

Après l’analyse fonctionnelle générale du système, on s’intéressera plus particulièrement au fonctionnement interne de l’Unité de Perçage Autonome (UPA).

1-1 ANALYSE GLOBALE DU SYSTEME (1 pt)

Sur le plan d’ensemble ou la maquette numérique :

- présenter synthétiquement le contexte, les fonctions et les exigences du système,

- présenter les différents flux internes au système (matière, énergie, information).

1-2	ANALYSE DES SOLUTIONS PLURITECHNOLOGIQUES

Expliciter, en détaillant et critiquant les solutions technologiques retenues, les liaisons suivantes :

1-2-a (1 pt)

- Liaison entre 7 (carter arrière) et 14 (palier rapporté) (Fig. 2).

Fig. 2 : Coupe montrant les pièces 7 et 14.

- Liaison entre 11 (pignon) et 12 (arbre rainuré) (liaison identique entre 18 et 44) (Fig. 3).

Fig. 3 : Coupe montrant les pièces 11 et 12.

- Liaison entre l’ensemble {11, 12} (pignon et arbre rainuré) et l’ensemble {14, 7} (palier rapporté et carter arrière) (Fig. 4).

Fig. 4 : Coupe montrant les ensembles {11, 12} et {14, 7}.

1-2-b (1 pt)

- Liaison entre 23 (écrou) et l’ensemble {22, 17} (partie fixe palier écrou à billes et carter avant) (Fig. 5).

Fig. 5 : Coupe montrant la pièces 23 et l’ensemble {22, 17}.

- Liaison entre 19 (couronne dentée) et 23 (écrou) (Fig. 6).

Fig. 6 : Coupe montrant les pièces 19 et 23.

1-2-c (1 pt)

16

Analyser finement, à l’aide du diaporama (partie fonctionnement du mécanisme vibratoire 1/5 à 5/5), la liaison entre 12 (arbre rainuré) et l’ensemble {44, 16} (arbre à doigt et galet miniature) (Fig. 7).et proposer une liaison cinématique équivalente.

Fig. 7 : Coupe montrant les pièces 19 et 23.

1-3	ANALYSE DU FONCTIONNEMENT ET DES COMPORTEMENTS INTERNES

1-3-a (1 pt)

Proposer un schéma cinématique minimal de l’ensemble de la cinématique de la machine.

1-3-b (1 pt)

A partir de votre schéma cinématique et des ressources du dossier :

- Expliquer le fonctionnement du système d’avance et de retour du foret.

- Expliquer le fonctionnement du système de génération et de réglage des vibrations du foret.

Partie 2 : Analyse du mécanisme d’obtention des oscillations (« mécanisme à doigt »)

Cette partie est à exposer en 20 minutes, après avoir présenté la partie 1.

Afin de réaliser le débrayage du système d’avance vibratoire pour permettre le retour rapide, un système (appelé « DESACCOUPLEMENT » dans la suite de l’énoncé) sera inséré entre 19 (couronne dentée) et 23 (écrou) (voir dessin Fig. 8). L’objectif de cette partie est de calculer le couple que devra transmettre le système de « DESACCOUPLEMENT » (questions 2.1 et 2.2) et de proposer des éléments de reconception (question 2.3).

Pas de la vis = 10 mm

31

19

23

Fig. 8 : Coupe montrant la zone d’intégration du nouveau système de désaccouplement.

Les charges maximales qui s’appliquent sur le foret sont :

- Un couple de coupe Cc (estimé à 4 N.m).

- Un effort d’avance Fp (estimé à 1000 N).

# 2.1 (2 pts)

Commenter les courbes de simulation disponibles dans le diaporama (diapo N° 20) montrant le couple à transmettre par « DESACCOUPLEMENT » entre 19 (couronne dentée) et 23 (écrou).

Pour cette analyse s’appuyer par exemple sur :

- Le fonctionnement du système.

- Un modèle paramétré.

- Une démarche de calcul…

2.2 (2 pts)

Proposer et réaliser un croquis du principe de fonctionnement d’une solution pour « DESACCOUPLEMENT ». Discuter de son impact sur la modification du système : encombrement, surfaces interfaces.

2.3 (2 pts)

Quelle autre fonction ou système est nécessaire (en plus du dispositif de désaccouplement) pour permettre le recul rapide du foret ? Justifier son intérêt.

Partie 3 : Etude de l’obtention :

Cette partie est à exposer lors des 20 dernières minutes de l’interrogation.

L’intégration du système de désaccouplement nécessite des modifications de géométrie sur certaines pièces.

Nous allons étudier dans la suite du sujet la fabrication de la nouvelle pièce 17 (carter avant).

(a)

(b)

Fig. 9 : Vue de la pièce 17 actuelle (a) et modifiée pour intégrer le nouveau système de désaccouplement (b).

3-1 (2 pts)

Le nouveau brut de la pièce 17 est obtenu par fonderie. Proposer un procédé de fonderie et un type de matériau pour cette pièce, en précisant les critères de choix (de nature fonctionnelle, mécanique et/ou technologique), les avantages et les inconvénients par rapport à d'autres choix possibles.

3-2 (2 pts)

Présenter la démarche de choix des surépaisseurs d’usinage. Proposer un habillage de la pièce 17 en fonction de l’analyse de la cotation GPS.

Choisir et argumenter un sens de moulage et un mode de remplissage adapté au procédé de fonderie choisi (les simulations numériques disponibles dans le diaporama (diapos 21 à 23) peuvent servir de ressources pour l’analyse).

3-3 (2 pts)

En fonction des réponses précédentes, esquisser les formes des outillages de fonderie à réaliser pour obtenir la pièce 17. Préciser les étapes de réalisation de la pièce brute.

Partie 3 : Etude de l’obtention :

Cette partie est à exposer lors des 20 dernières minutes de l’interrogation.

L’intégration du système de désaccouplement nécessite des modifications de géométrie sur certaines pièces. Nous allons étudier dans la suite du sujet la fabrication de la nouvelle pièce 17 (carter avant) en se concentrant sur les opérations de reprise destinées à réaliser les 6 taraudages M4.

(a)

(b)

Fig. 9 : Vue de la pièce 17 actuelle (a) et modifiée pour intégrer le nouveau système de désaccouplement (b).

3-1 (2 pts)

Interpréter les spécifications de cotation GPS associées aux 6 taraudages M4 du dessin de définition de la pièce 17 en faisant le lien avec les conditions fonctionnelles du montage du palier.

3-2 (2 pts)

Vis-à-vis de la cotation des 6 taraudages, commenter la gamme d’usinage avec les deux prises de pièces proposées dans les vidéos du diaporama (diapos 24 et 25).

Proposer une cinématique de machine capable de réaliser la pièce en un seul posage.

3-3 (2 pts)

Les contrôles des pièces en cours de fabrication, montrent que les localisations des 6 alésages (réalisés au fond de la pièce 17 avant taraudage) ne sont pas respectées.

La simulation ci-dessous donne les déformées et les contraintes dans un foret de diamètre Ø 3,3 mm sollicité en compression.

Contraintes équivalentes (MPa)

A partir de ces informations, expliquer l’origine du problème et proposer des solutions.

Fig. 10 : Déformées et contraintes dans le foret sous l’effet d’un effort axial, obtenues en calcul par éléments finis à l’aide d’un logiciel de simulation numérique.

7/7